德州市德化化工有限公司10万吨/年磷酸铁锂项目（一期）竣工环境保护验收监测报告（部分验收）环境保护验收意见

2023年10月9日，德州市德化化工有限公司在德州市组织召开了德州市德化化工有限公司10万吨/年磷酸铁锂项目（一期）部分验收竣工环境保护验收会，参加验收会的有验收报告监测单位—山东德环检测技术有限公司和特邀的2名专家，成立了验收工作组（名单附后）。验收工作组严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批意见等要求对本项目进行验收。形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于德州运河恒升化工产业园内，环评设计总投资8000万元，其中环保投资170万元，环评阶段设计年产草酸亚铁50000吨。本次验收时，草酸亚铁生产线原计划建设7个化铁池，4台闪蒸干燥器，在实际建设过程中完成了4个化铁池、2台闪蒸干燥器及其配套设施的建设。企业计划先对已建成部分进行验收，后续建成后再对剩余部分进行验收，因此本次验收为部分验收，验收内容为：已建成的草酸亚铁生产线及相关配套设施。实际总投资为7000万元，其中环保投资140万元。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于2022年9月编写完成了《德州市德化化工有限公司10万吨/年磷酸铁锂项目（一期）环境影响报告书》。2022年10月20日，德州市行政审批服务局以《德州市行政审批服务局关于德州市德化化工有限公司10万吨/年磷酸铁锂项目（一期）环境影响报告书的批复》（德审批环〔2022〕30号）对该项目环评文件进行了批复。

（三）投资情况

- 项目实际总投资7000万元，其中环保投资140万元。

- （四）验收范围

- 本次验收范围为已建成的草酸亚铁生产线及相关配套设施。

- 二、工程变动情况

该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺未发生重大变化。

三、环境保护设施落实情况

1、废气

本项目化铁池废气、闪蒸废气、包装废气都能够有效收集并处置，最终达标排放。

- 2、废水

本项目涉及排放的废水只有生活污水，产生量为1920t/a，该废水经化粪池处理后经管网排入南运河污水处理厂处理后的污水排入尾水厂深度处理，处理达标后排入岔河。

3、噪声

本项目采取了一定的措施进行噪声治理，采取措施后，根据预测结果，厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。因此项目噪声治理措施技术上可行。

4、固体废物

- 项目固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）以及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的相关规定。

- 5、环境管理及监测制度

- 公司设立了环保管理机构，制订了《环境保护管理制度》等，对公司的各项环保工作做出了相应的规定。

四、环境保护设施调试效果

- 本次竣工环境保护验收监测时间为2023年7月11日～2023年7月13日。在此期间，生产线正常运行，满足环境保护验收监测要求。

- 1、无组织废气

- 根据监测结果可知，化铁池废气排气筒硫酸雾排放浓度最大值为0.97mg/m3、排放速率最大值2.00×10-2kg/h，硫酸雾排放浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4排放限值（排放浓度：10mg/m3）；硫酸雾排放速率及等效排气筒排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级标准要求（排放速率：1.5kg/h），根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）7.1规定，排气筒高度除须守表列排放速率标准值外还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气简，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格 50%执行，硫酸雾排放速率满足相应要求（排放速率：0.75kg/h）。闪蒸废气排气筒硫酸雾排放浓度最大值为0.58mg/m3、排放速率最大值1.51×10-2kg/h，颗粒物排放浓度最大值为2.9mg/m3、排放速率最大值2.66×10-2kg/h，颗粒物浓度、硫酸雾排放浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4排放限值（颗粒物排放浓度：10.0mg/m3；硫酸雾排放浓度：10.0mg/m3）；颗粒物、硫酸雾排放速率及等效排气筒排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级标准要求（20m高排气筒对应排放速率限值颗粒物：5.9kg/h、硫酸雾：2.6kg/h）。包装废气排气筒颗粒物排放浓度最大值为3.1mg/m3、排放速率最大值3.22×10-4kg/h，颗粒物浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4排放限值（颗粒物：10mg/Nm3），颗粒物排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级标准要求（排放速率：3.5kg/h）。

- 厂界颗粒物排放浓度最大值为0.275mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界无组织排放监控浓度限值要求（颗粒物排放浓度：1.0mg/m3）；硫酸雾排放浓度最大值为0.008mg/m3，能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表5排放限值（硫酸雾排放浓度：0.3mg/m3）。

- 厂界噪声

- 厂界昼间最大噪声为62dB（A），夜间最大噪声为52dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348- 2008）中3类标准限值要求（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））

五、验收结论

德州市德化化工有限公司10万吨/年磷酸铁锂项目（一期）环保手续齐全，建立了环境管理制度，项目主体工程及环境保护设施等总体按环评批复的要求建成，落实了环评批复中的各项环保要求，无重大变动，验收监测期间污染物达标排放，具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收合格。

六、后续要求

完善环保管理制度、环保职责要求。加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转；如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

七、验收人员信息

参加验收的单位及人员信息、验收负责人名单附后。

验 收 组

2023年10月10日